КОНТРОЛНА ЛИСТА КЛ-022-01/01

РАДИО РЕЛЕЈНИ ЛИНК (RRL)

*Позитивно мишљење Координационе комисије дато на седници одржаној 19.03.2025. године.

Чињенично стање и утврђене, описане и документоване неправилности (ако су утврђене) биће евидентиране у записнику о инспекцијском надзору чији је ова контролна листа саставни део.

| Предмет инспекцијског надзора | Транспортна мрежа у систему COM NET SMATSA доо |
| --- | --- |
| Објекат инспекцијског надзора | SMATSA доо |

| - ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА | ДА | НЕ | N/A | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Да ли је ажуран сет документације о одржавању доступан особљу које одржава систем/уређај? |  |  |  |  |
| - Да ли је документација о одржавању ажурирана у складу са недавним променама (које су пријављене ДЦВ-у)? |  |  |  |  |
| - Да ли документација за систем/уређај садржи процедуре периодичног превентивног одржавања? |  |  |  |  |

| - ОДРЖАВАЊЕ | ДА | НЕ | N/A | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Да ли је ниво чистоће, уредности и организованости објеката и система/уређаја задовољавајући? |  |  |  |  |
| - Да ли је предвиђена помоћна опрема, напајање, климатизација и противпожарна опрема у исправном стању? |  |  |  |  |
| - Да ли се врши редовно праћење нивоа сигнала на радио релејним линковима, на недељном нивоу? Табела из Прилога 3. документа „Упутство за коришћење и одржавање радио релејног линка (SDH и PDH) Alcatel-Lucent (9400AWY и 9500MXC)“ |  |  |  |  |
| - Да ли се врши редовно праћење нивоа сигнала и показатеља квалитета преноса, на месечном нивоу? Табела из Прилога 4. документа „Упутство за коришћење и одржавање радио релејног линка (SDH и PDH) Alcatel-Lucent (9400AWY и 9500MXC)“ |  |  |  |  |
| - Да ли се обавља годишње прављење back-up-a конфигурација за сваки радио релејни линк у мрежи, као и ванредно прављење back-up-a конфигурација за сваки радио релејни линк у мрежи када се на радио релејном линку унесе конфигурациона измена? Табела из Прилога 5. документа „Упутство за коришћење и одржавање радио релејног линка (SDH и PDH) Alcatel-Lucent (9400AWY и 9500MXC)“ |  |  |  |  |
| - Да ли је извршена шестомесечна провера изолације на свим конекторима и спојевима каблова и таласовода са опремом, односно антеном? Табела из Прилога 6. документа „Упутство за коришћење и одржавање радио релејног линка (SDH и PDH) Alcatel-Lucent (9400AWY и 9500MXC)“ |  |  |  |  |
| - Да ли је извршена провера свих евентуалних механичких оштећења на елементима за спољашњу монтажу (посебно антенама)? |  |  |  |  |
| - Да ли је извршена провера уземљења? |  |  |  |  |
| - Да ли је извршена провера каблова за напајање, као и осталих каблова? |  |  |  |  |

| - УЧИНАК БЕЗБЕДНОСТИ | ДА | НЕ | N/A | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Да ли је редовност и поузданост услуга у границама прихватљивог са становишта дефинисаних индикатора? - Извештај о безбедносним индикаторима TEL одељења - Праћење стања техничких уређаја, система и сервиса CNS.FORM.192 |  |  |  |  |
| - Да ли монитори на локацији указују да радио релејни линк са свим компонентама и редундансом ради задовољавајуће (без упозорења и аларма)? |  |  |  |  |

| - ОБУКА ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА | ДА | НЕ | N/A | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Да ли ваздухопловно техничко особље присутно на локацији има важећу дозволу, овлашћења као и посебно оспособљење за овај уређај? |  |  |  |  |

| - ПРОМЕНЕ У ФУНКЦИОНАЛНОМ СИСТЕМУ | ДА | НЕ | N/A | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ако је било промена везаних радио релејни линк које могу да имају утицај на безбедност обављања делатности или пружања услуга, да ли је ДЦВ обавештен о променама по прописима? |  |  |  |  |

| - ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДОГАЂАЈА | ДА | НЕ | N/A | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ако је било отказа на овом систему/уређају који спадају у догађаје који подлежу пријављивању, да ли су пријављени по прописима? |  |  |  |  |

N/A – Није применљиво (not applicable)

N/C – Није проверавано (not checked)

Напомена:

Објекат инспекцијског надзора /

Присутно/a лице/a:	                      Инспектор/и:

______________________________	                        ______________________________

______________________________                                                             ______________________________