КОНТРОЛНА ЛИСТА

Стање површина за кретање ваздухоплова

Чињенично стање и утврђене, описане и документоване неправилности (ако су утврђене) биће евидентиране у записнику о инспекцијском надзору чији је ова контролна листа саставни део

| Предмет инспекцијског надзора | Стање површина за кретање ваздухоплова |
| --- | --- |
| Објекат инспекцијског надзора |  |
| Датум инспекцијског надзора |  |

| Редни број | СТАЊЕ ПОВРШИНА ЗА КРЕТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА |  | Стандард |  | Примедба |  | Није применљиво |  | Није проверавано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЛЕТНО СЛЕТНА СТАЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1 | Да ли је површина полетно-слетне стазе без неправилности које би имале за последицу губитак карактеристика трења или би на други начин негативно утицале на полетање или слетање авиона? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.В.090 Површина полетно-слетне стазе (а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Постојање страних предмета (FOD), издвојени делови коловозног застора, остатак шљунка, песка, земље, прашине, покошене траве, поломљених грана дрвећа, мртвих животиња, …), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Стање коловозне конструкције (љуспање коловозног застора, пукотине, распадање или деформација коловозног застора, неравнине (испупчења, удубљења), оштећења заптивне масе на спојницама и пукотинама, постојање корова на спојницама и друге неправилности које могу да угрозе безбедност ваздушног саобраћаја) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2 | Да ли површина полетно-слетне стазе са коловозним застором омогућава добре карактеристике трења када је полетно-слетна стаза влажна? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.В.090 Површина полетно-слетне стазе (б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Коефицијент трења (стање хабајућег слоја коловозног застора, наслаге гуме, наноси уља и мазива, могућност емулговања нанесених честица прашине, пепела и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.3 | Да ли је површина окретнице на полетно-слетној стази без неравнина које би могле да изазову оштећење авиона који користи окретницу? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.В.110 Површина окретница на полетно-слетној стази (а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Постојање страних предмета (FOD), издвојени делови коловозног застора, остатак шљунка, песка, земље, прашине, покошене траве, поломљених грана дрвећа, мртвих животиња, …), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Стање коловозне конструкције (љуспање коловозног застора, пукотине, распадање или деформација коловозног застора, неравнине (испупчења, удубљења), оштећења заптивне масе на спојницама и пукотинама, постојање корова на спојницама и друге неправилности које могу да угрозе безбедност ваздушног саобраћаја) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4 | Да ли површина окретнице на полетно-слетној стази обезбеђује карактеристике трења које су компатибилне са карактеристикама трења полетно-слетне стазе? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.В.110 Површина окретница на полетно-слетној стази (б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Коефицијент трења (стање хабајућег слоја коловозног застора, наслаге гуме, наноси уља и мазива, могућност емулговања нанесених честица прашине, пепела и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.5 | Да ли су попречни нагиби на заштитном појасу полетно-слетне стазе такви да се постиже најбржа одводње воде са полетно-слетне стазе и заштитног појас? Површина заштитног појаса са коловозним застором који належе на полетно-слетну стазу мора да буде у равни са површином полетно-слетне стазе и његов попречни нагиб не сме да прелази 2,5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.В.130 Нагиби на заштитним појасевима полетно-слетне стазе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.6 | Да ли је површина заштитних појасева полетно-слетне стазе таква да је онемогућена ерозија и увлачење површинског материјала моторима авиона? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.В.145 Површина заштитних појасева полетно-слетне стазе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.7 | Да ли на основној стази полетно-слетне стазе постоје покретни или непокретни објекти који се сматрају препреком? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.В.165 Објекти на основној стази полетно-слетних стаза (а) (д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.8 | Да ли су непокретни објекти који се налазе на основној стази полетно-слетне стазе на одговарајућем растојању од осе полетно-слетне стазе? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.В.165 Објекти на основној стази полетно-слетних стаза (б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.9 | Да ли визуелна средстава за навигацију која се налазе на основној стази полетно-слетне стазе задовољавају захтеве у погледу ломљивости? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.В.165 Објекти на основној стази полетно-слетних стаза (ц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.10 | Да ли је део основне стазе инструменталне полетно-слетне стазе, на удаљености од најмање 75m од осе полетно-слетне стазе за кодни број 3 или 4, нивелисан за авионе за које је полетно-слетна стаза намењена? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.В.175 Нивелисање основне стазе полетно-слетних стаза (а) (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.11 | Да ли је површина дела основне стазе који се граничи са полетно-слетном стазом, заштитним појасом или продужетком за заустављање у равни са површином полетно-слетне стазе, заштитног појаса или продужетка за заустављање? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.В.175 Нивелисање основне стазе полетно-слетних стаза (ц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.12 | Да ли је део основне стазе полетно-слетне стазе до најмање 30m пре прага припремљен против ерозије услед ваздушног млаза из мотора, како би се заштитила изложена страна авиона у слетању? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.В.175 Нивелисање основне стазе полетно-слетних стаза (д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | СТАЊЕ ПОВРШИНА ЗА КРЕТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РУЛНЕ СТАЗЕ |  |  |  |  |
| Б.1 | Да ли је површина рулне стазе без неправилности које могу да проузрокују оштећење структуре авиона? |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.D.290 Површина рулних стаза (а) |  |  |  |  |
|  | -Постојање страних предмета (FOD), издвојени делови коловозног застора, остатак шљунка, песка, земље, прашине, покошене траве, поломљених грана дрвећа, мртвих животиња, …), |  |  |  |  |
|  | -Стање коловозне конструкције (љуспање коловозног застора, пукотине, распадање или деформација коловозног застора, неравнине (испупчења, удубљења), оштећења заптивне масе на спојницама и пукотинама, постојање корова на спојницама и друге неправилности које могу да угрозе безбедност ваздушног саобраћаја) |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |
| Б.2 | Да ли је површина рулне стазе изграђена или пресвучена тако да обезбеди одговарајуће карактеристике површинског трења? |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.D.290 Површина рулних стаза (б) |  |  |  |  |
|  | -Коефицијент трења (стање хабајућег слоја коловозног застора, наслаге гуме, наноси уља и мазива, могућност емулговања нанесених честица прашине, пепела и др.) |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |
| Б.3 | Да ли је површина заштитног појаса припремљена тако да онемогући ерозију и усисавање површинског материјала авионским моторима (ако је рулна стаза намењена за авионе са турбо-млазним моторима)? |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.D.305 Заштитни појасеви рулне стазе |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |
| Б.4 | Да ли на основној стази рулне стазе постоје објекти који могу да угрозе кретање авиона? |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.D.320 Објекти на основној стази рулне стазе |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |
| Б.5 | Да ли је средишња деоница основне стазе рулне стазе нивелисана на одговарајућем растојању од осе рулне стазе да би се смањио ризик од оштећења ваздухоплова који случајно скрене са рулне стазе? |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.D.325 Нивелисање основне стазе рулне стазе |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |
| Б.6 | Да ли је површина основне стазе рулне стазе у равни са ивицом рулне стазе или заштитног појаса ако постоји, и да ли је позитиван попречни нагиб нивелисаног дела одговарајући? |  |  |  |  |
|  | Референца: Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома CS ADR-DSN.D.330 Нагиби на основној стази рулне стазе |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |

Закон о ваздушном саобраћају – Закон о ваздушном саобраћају („Сл.гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15-др.закон)

Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС“, број 11/17)

Напомена:

Објекат инспекцијског надзора/					       Инспектори:

Присутно лице:

________________________________				________________________________

________________________________