КОНТРОЛНА ЛИСТА

аеродроми са дозволом за коришћење

Визуелна помоћна средства за навигацију

| Предмет инспекцијског надзора: | Визуелна средства за навигацију - ознаке |
| --- | --- |
| Надзирани субјект: |  |
| Датум инспекцијског надзора: |  |

По члану 10. Правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома

| - Ознаке |  |
| --- | --- |
| Редни број | Стандард |
|  | Означити једно од: испуњен, није испуњен или није примењив. Ако је стандард испуњен навести чиме се он доказује и где се доказ налази. |
| 1. | Опште - Боја и упадљивост CS ADR-DSN.L.520 Ознаке морају да буду упадљиве боје и у контрасту са површином на којој се налазе. (а) Ознаке полетно-слетне стазе морају да буду беле боје. (б) Ознаке рулних стаза, окретница на полетно-слетној стази и паркинг позиција ваздухоплова морају да буду жуте боје. (ц) Безбедносне линије на платформи се обележавају упадљивом бојом која је у контрасту са бојом која се користи за означавање паркинг позиција ваздухоплова. (д) Ако је неопходно да се на полетно-слетној или рулној стази поставе привремене ознаке, оне морају да буду у складу са одговарајућим сертификационим захтевима. |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 2. | Ознака полетно-слетне стазе CS ADR-DSN.L.525 (а) Примена: Ознака полетно-слетне стазе се поставља на праговима полетно-слетне стазе. (б) Локација и постављање: Ознака полетно-слетне стазе се поставља на праг на начин приказан на слици Л-1. (ц) Карактеристике: (1) Oзнаку полетно-слетне стазе чини двоцифрен број, а на паралелним полетно-слетним стазама ознаку чини двоцифрени број и слово. (2) У случају паралелних полетно-слетних стаза, свакој ознаци полетно-слетне стазе се додаје слово, по редоследу с лева на десно, ако се посматра из смера прилаза ваздухоплова (3) Бројеви и слова морају да имају облик и пропорције приказан на слици Л-2. Димензије не смеју да буду мање од оних које су приказане на слици Л-2. Ако су бројеви саставни део ознаке прага, могу се користити веће димензије да би се одговарајуће попунила празнина између трака на ознаци прага. |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 3. | Ознака осе полетно-слетне стазе CS ADR-DSN.L.530 (а) Примена: Обележавање осе полетно-слетне стазе се врши на полетно-слетној стази са коловозним застором. (б) Локација: Обележавање осе полетно-слетне стазе се врши дуж осе полетно-слетне стазе између ознака полетно-слетне стазе као што је приказано на слици Л-1, осим код прекида ознаке као што је прописано у CS ADR-DSN.L.560. (ц) Карактеристике: (1) Ознаку осе полетно-слетне стазе чини једна испрекидана линија, једнако размакнутих трака и празнина. Укупна дужина једне траке и размака између трака не сме да износи мање од 50 m и не више од 75 m. Дужина сваке траке мора да буде најмање једнака дужини размака између трака или 30 m, у зависности шта је веће. (2) Ширина трака не може да буде мања од: (i) 0,90 m на полетно-слетним стазама за прецизан прилаз категорије II и III; (ii) 0,45 m на полетно-слетним стазама за непрецизан прилаз ако је кодни број 3 или 4 и на полетно-слетним стазама за прецизан прилаз категорије I; и (iii) 0,30 m на полетно-слетним стазама за непрецизан прилаз ако је кодни број 1 или 2 и на неинструменталним полетно-слетним стазама. |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 4. | Ознака прага полетно-слетне стазе CS ADR-DSN.L.535 (а) Примена и локација: Ознака прага полетно-слетне стазе се поставља на прагу полетно-слетне стазе. (б) Карактеристике: (1) Траке на ознаци прага се обележавају са почетком од 6 m од прага. (2) Ознака прага полетно-слетне стазе се састоји од трака једнаке дужине симетрично распоређених око осе полетно-слетне стазе, као што је приказано на слици Л-1(А) и Л-1(Б) за полетно-слетну стазу ширине 45 m. Број трака мора да буде у складу са ширином полетно-слетне стазе (30 m 8 трака) (3) Траке морају да се пружају бочно до удаљености од 3 m од ивице полетно-слетне стазе или до удаљености од 27 m са сваке стране од осе полетно-слетне стазе, у зависности од тога која удаљеност захтева мање бочно растојање између трака. (4) Ако се ознака полетно-слетне стазе налази у простору за обележавања прага, са сваке стране од осе полетно-слетне стазе се постављају најмање по три траке. (5) Ако се ознака полетно-слетне стазе налази изнад ознаке прага, траке морају да се пружају целом ширином полетно-слетне стазе. Траке морају да буду дугачке најмање 30 m и широке приближно 1,80 m, са размацима од приближно 1,80 m између њих. Ако се траке пружају целом ширином полетно-слетне стазе, мора да се користи двоструко растојање између трака које су најближе оси полетно-слетне стазе, а у случају да је ознака полетно-слетне стазе у простору за обележавање прага, тај размак мора да износи 22,5 m. (ц) Измештен праг |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 5. | Ознака циљне тачке за слетање CS ADR-DSN.L.540 (а) Примена: (1) Ознака циљне тачке за слетање мора да буде постављена на сваком завршетку прилаза на инструменталну полетно-слетну стазе ако је кодни број 2, 3 или 4. (2) Ознака циљне тачке за слетање мора да постоји ако се захтева додатна уочљивост циљне тачке за слетање на сваком завршетку прилаза на: (i) неинструменталну полетно-слетну стазе ако је кодни број 3 или 4, (ii) инструменталну полетно-слетну стазе ако је кодни број 1. (б) Карактеристике: Растојање од ознаке циљне тачке за слетање до прага не сме да буде мање од одговарајућег растојања из Табеле Л-1, осим што на полетно-слетној стази опремљеној PAPI системом почетак ознаке мора да се подудара са локацијом визуелног показивача нагиба прилаза. (ц) Ознака циљне тачке за слетање се састоји од две упадљиве траке. Димензије трака и бочно растојање између њихових унутрашњих страница морају да буду у складу са одговарајућим колонама из Табеле Л-1. |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 6. | Ознака зоне додира CS ADR-DSN.L.545 (a) Примена: (1) Ознака зоне додира се поставља у зони додира на инструменталној полетно-слетној стази за прецизан прилаз са коловозним застором кодног броја 2, 3 или 4. (2) Ознака зоне додира се поставља у зони додира полетно-слетне стазе за непрецизан прилаз са коловозним застором или неинструменталне полетно-слетне стазе кодног броја 3 или 4, када је пожељна додатна уочљивост зоне додира. (б) Локација: Ознака зоне додира се састоји од парова правоугаоника симетрично распоређених око осе полетно-слетне стазе, при чему број таквих парова зависи од расположиве дужине за слетање и, у случају када се ознака поставља на оба смера прилаза полетно-слетној стази, од растојања између прагова (ц) Карактеристике |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 7. | Ознака ивице полетно-слетне стазе CS ADR-DSN.L.550 (а) Примена: (1) Ознака ивице полетно-слетне стазе мора да буде постављена између прагова полетно-слетне стазе ако не постоји довољан контраст између ивица полетно-слетне стазе и заштитних појасева или околног терена. (2) Ознака ивице полетно-слетне стазе мора да буде постављена на полетно-слетним стазама за прецизан прилаз без обзира на контраст између ивица полетно- слетне стазе и заштитних појасева или околног терена. (б) Локација и карактеристике: (1) Ознака ивице полетно-слетне стазе се састоји од две траке, које се протежу дуж ивица полетно- слетне стазе, при чему је спољна ивица сваке ознаке приближно на ивици полетно-слетне стазе, осим ако је полетно-слетна стаза шира од 60 m, када траке морају да се налазе на удаљености од 30 m од осе полетно-слетне стазе. (2) Ако постоји окретница на полетној-слетној стази, ознака ивице полетно-слетне стазе мора да се настави између полетно-слетне стазе и окретнице на полетно-слетној стази. (3) Ширина ознаке ивице полетно-слетне стазе мора да износи најмање 0,9 m на полетно-слетним стазама ширине 30 m и више и најмање 0,45 m на ужим полетно-слетним стазама. |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 8. | Ознака осе рулне стазе CS ADR-DSN.L.555 (а) Примена: (1)Ознака осе рулне стазе мора да се постави на рулној стази, на платформи за одлеђивање/спречавање залеђивања ваздухоплова и на платформи, на начин који омогућава непрекидно вођење ваздухоплова између осе полетно-слетне стазе и паркинг позиција ваздухоплова. (2) Ознака осе рулне стазе мора да се постави на полетно-слетној стази ако је она део стандардне руте за рулање ваздухоплова и ако се оса рулне стазе не поклапа са осом полетно-слетне стазе. (б) Карактеристике: (1) На праволинијској деоници рулне стазе ознака осе рулне стазе мора да се налази дуж осе рулне стазе. (2) На кривини рулне стазе ознака осе рулне стазе се наставља од праволинијске деонице рулне стазе на константном растојању од спољашње ивице кривине. (3) На укрштању рулне стазе са полетно-слетном стазом, на месту где рулна стаза служи као излаз са полетно-слетне стазе, ознака осе рулне стазе мора да се у кривини настави на ознаку осе полетно-слетне стазе, као што је приказано на слици Л-5. Ознака осе рулне стазе мора да се протеже паралелно са ознаком осе полетно-слетне стазе у дужини од најмање 60 m након тачке додира ако је кодни број 3 или 4 и у дужини од најмање 30 m ако је кодни број 1 или 2. (4) Ако постоји ознака осе рулне стазе у складу са тачком (а)(2) горе, ознака мора да буде постављена на оси означене рулне стазе. (5) Ознака оса рулне стазе мора да буде најмање 15 cm широка и да се континуирано протеже, осим на местима где се укршта са ознаком позиције за чекање за излазак на полетно-слетну стазу или ознаком међупозиције за чекање, као што је приказано на слици Л-5. |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 9. | Прекид ознака рулне стазе CS ADR-DSN.L.560 |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 10. | Ознака окретнице на полетно-слетној стази CS ADR-DSN.L.565 (а) Примена: Ако на полетно-слетној стази постоји окретница, ознака окретнице мора да омогућава непрекидно вођење како би се омогућило да авион изврши заокрет од 180 степени и поравна се са осом полетно-слетне стазе. |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 11. | Проширена ознака осе рулне стазе CS ADR-DSN.L.570 (а) Проширена ознака осе рулне стазе мора да се протеже од ознаке позиције за чекање на за излазак на полетно-слетну стазу (као што је приказано на примеру А на слици Л-5. Ознаке рулне стазе) до удаљености од највише 47 m (најмање три (3) испрекидане линије) у смеру од полетно-слетне стазе или до следеће позиције за чекање за излазак на полетно-слетну стазу ако је она на удаљености мањој од 47 m. |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 12. | Ознака позиције за чекање за излазак на полетно-слетну стазу CS ADR-DSN.L.575 Ознака позиције за чекање за излазак на полетно-слетну стазу се поставља дуж позиције за чекање за излазак на полетно-слетну стазу. |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 13. | Ознака међупозиције за чекање CS ADR-DSN.L.580 |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 14. | Ознака тачке за проверу уређаја VOR на аеродрому CS ADR-DSN.L.585 |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 15. | Ознака паркинг позиције ваздухоплова CS ADR-DSN.L.590 (б) Опште карактеристике: Ознаке паркинг позиције ваздухоплова морају да садрже елементе као што су ознака за идентификацију позиције, линија увођења на позицију, ознака за заокрет, линија заокрета, ознака за поравнање ваздухоплова, линија за заустављање и линија за извођење ваздухоплова са паркинг позиције, које захтева конфигурација паркинга и који допуњавају остала средства за паркирање. |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 16. | Безбедносне линије на платформи CS ADR-DSN.L.595 |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 17. | Ознака позиције за чекање на саобраћајници CS ADR-DSN.L.600 |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 18. | Обавезна инструктивна ознака CS ADR-DSN.L.605 (а) Примена: (1) Ако није могуће поставити обавезни инструктивни знак у складу са CS ADR-DSN.N.780, на површини коловоза се поставља обавезна инструктивна ознака. |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |
| 19. | Ознака обавештења CS ADR-DSN.L.610 (а) Примена: Када знак обавештења у складу са CS ADR-DSN.N.785 није постављен, на површини коловоза се поставља ознака обавештења. |
|  | - испуњен - није испуњен - није примењив Доказ: |

Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15- др.закон, 83/18 и 9/20)

Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС“ бр.11/17 и 16/19)

Правилник о условима и поступку за издавање дозволе закоришћење аеродрома („Службени гласник РС“ бр.23/18)

Напомена:

Инспектор

__________________________

Објекат инспекцијског надзора/       	Присутно лице:

__________________________